F.P.	51.3/3.Comunicacions i satèl·lits.	E.I.	Tecnologia	R.Rafanell	22/10/76

Per l’emissió i recepció terrestre – dintre l’atmosfera – varia el factor k – factor d’absorció – en la formula empírica donada anteriorment per la emissió via satèl·lit, el factor k varia entre 0,003 i 0,005.

En una ciutat normal, k s’aproxima a 0,003. Exemple de calcul:

Una emissora per F.M. cobrint uns 20 km,		Antena: Un dipol.

Per 50 mV/m a recepció sobre Ri = 50 Ω		Factor k = 0.0035

Pi = ( 50.10 -3 mV )2 / 50 Ω ) =  50.10-6 W  	50 microwats sobre Ri = 50 Ω

Pa = ( 50.10-6 x 20 000 m / 0.0035 )2  = 81 kW.	Potencia a l’emissor

Es una emissora i potencia típica, per cobrir la superfície de ciutats com Barcelona, Paris, Londres, etc.

Avans de continuar, caldrà passar una “ullada” al decibel (dB ):

Ens el calcul de circuits, quasi sempre cal determinar pèrdues i/o ganancies dels circuits.

Exemple de calcul en dB:

Per potencies:		10 x log(Po / Pi)		Po = Potencia de sortida

Pi  = Potencia d’entrada

Ganancia:		Po = 2 W   	Pi = .02 W	dB = 10 x log(2 / 0.02) = + 20 dB

Pèrdua:			Po = 0,02 W	Pi = 2 W	dB = 10 x log(0,02 / 2) = - 20 dB

Per intensitats:		20 x log(Io / Ii)			Io = Intensitat de sortida

Ii  = Intensitat d’entrada

Ganancia:		Io = 20 A	Ii = 2 A		dB = 20 x log(20 / 2) = + 20 dB

Pèrdua:			Io = 2 A		Ii = 20 A	dB = 20 x log(2 / 20) = - 20 dB

Per voltatges:		20 x log(Uo / Ui)		Uo = voltatge de sortida

Ui  = voltatge d’entrada

Ganancia:		Uo = 15 V	Ui = 0,01 V	dB = 20 x log(15 / 0,01) = + 63,5 dB

Pèrdua:			Uo = 3 V	Ui = 12 V	dB = 20 x log(3 / 15)     =  - 12 dB

Una forma per aproximacions;

Potencia:		- 6 dB = P / 2			+ 6 dB = P x 2

Intensitat:		- 3 dB = I / 2			+ 3 dB = I x 2

Voltatge:		- 3 dB = U / 2			+ 3 dB = U x 2

Exemple d’aplicació:  En la representació de una corba de ressonància, els extrems de la banda passant ( fs  i  fi ) estan per sota – 3 dB dels valors de I i U i a – 6dB del valor de potencia màxima a  frequencia de ressonància:

La meitat de l’intensitat o voltatge

La meitat de la potencia