F.P.	57.3 Valors instantanis en c.a.		E.I.	Tecnologia	R.Rafanell	22/10/76

Las quantitats π / 4 = 0,785  i 	π / 6 = 0,524 son molt importants per el calcul de valors de potencial i intensitat de corrent, en els c.a. de tipus senoidal:

seno 0,785 = 0,707	Valor eficaç – r.m.s. anglosaxó – del valors de  e  o  i   del c.a.

seno 0,524 = 0,500	Valor mig  del valors de e  o  i  del c.a.

Exemple de calcul dels valors instantanis del potencial en un període de c.a. senoidal.

Període:	Temps que tarda una oscil·lació, a recuperar el seu estat inicial.

Es mesura en radians (rad).

radians:	1 radian es la longitud d’un arc de circumferència, igual a la longitud del radi.

Circumferència = 2 x π = 6,28 radians = 360 graus	360 / 6,28 = 57.3 graus / rd

Valors màxim i mínim en un període de c.a. senoidal:

Màxim:		Valors màxim positiu o negatiu, durant un període.

Mínim:		Valor mínim corresponent al seno (radians ) =  0,000  en el període de c.a.

En el cas del suministre de potencia elèctrica a domicili, aquest es sol fer en forma de c.a.:

Valors del voltatge durant un període. Càlcul cada 15 graus. Nota: Es coneixen per valors instantanis

Voltatge max.	Valor eficaç x √2 = 220 V x 1,41 = 311 V màxim ( positiu i negatiu )

Frequencia:	50 períodes cada segons = 50 Hz

Temps:		Del període = 1 s / 50 Hz = 0,020 = 20 ms

Graus		radians		seno rd		Valor instantani de e durant el període.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0		0,000		 0,000			    0 valor zero

15		0,262		 0,259			   81

30		0,524 	 	 0,500 			 156 valor mig positiu

45 		0,785	 	 0,707			 220 valor eficaç o rms positiu

60		1,047		 0,866			 269

75		1,309		 0,966			 301

90		1,571		 1,000			 311 valor màxim positiu

95		1,833		 0,966			 301

110		2,094		 0,866			 269

135		2,356		 0,707			 220 valor eficaç o rms

150		2,618		 0,500			 156 valor mig

165		2,880		 0,259			   81

180		3,142		 0,000			     0 valor zero

195		3,403		 0,259			  -81

210		3,665		-0,500			-156 valor mig negatiu

225		3,927		-0,707			-220 valor eficaç negatiu

240		4,189		-0,866			-269

255		4,451		-0,966			-301

270		4,712		-1,000			-311 valor màxim negatiu

285		4,974		-0,966			-301

300		5,236		-0.866			-269

315		5,498		-0,707			-220 valor eficaç o rms negatiu

330		5,760		-0,500			-156 valor mig negatiu

345		6,021		-0,259			  -81

360		6,283		-0,000			     0 valor zero

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------